Краткая инструкция по монтажу отопительной пленки

«Global Heating APN 410»

Плёнка третьего поколения APN-410 имеет семь слоёв толщина 0,4. Это благодаря использованию уретана, который увеличивает прочность в 10 раз по сравнению с другими конструктивами. В плёнке третьего поколения не используется полиэтилен (PET), на смену ему пришёл полиэтилентерефталат имеющий температуру плавления более 1500С, в отличие от 800С для полиэтилена. Также в состав нагревательной плёнки входит уретан или карбамат, увеличивающий прочность в 10 раз по сравнению с плёнками без него.

Технические характеристики:

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Рабочее напряжение сети | 220-240 В |
| Нагревательный элемент | сплошной карбоновый |
| Толщина | 0,4 мм |
| Ширина полосы | 100 см с возможностью продольного отреза по 50 см |
| Максимальная t на поверхности пленки | 60 °С |
| Минимальная длина полосы | 5 см |
| Максимальная длина полосы | 10 м |
| Номинальное потребление энергии на 1 м.кв. | 8-40 Вт/ч |
| Удельная максимальная мощность | 220+- 10% Вт/кв.м |
| Устойчивость к высоким температурам | более 200˚ С |
| Длинна ИК волны | 7 – 14 мкм |
| КПД теплового потока | 98 % |

Монтаж отопительной пленки APN 410

Многослойная структура, наличие нескольких защитных и водонепроницаемых слоев позволяют осуществлять монтаж под любые поверхности. Рекомендуется использовать теплоизоляцию с отражающим слоем. Обязательно применение терморегулятора с вынесенным датчиком температуры. Для электроизоляции мест разреза и соединений электропровода рекомендуется использовать высокотемпературную изоляционную ленту.

1. Стелим теплоотражающую подложку, соединяя стыки скотчем, по всей площади помещения.

2. Нарезаем пленку согласно схеме:

- расстояние от стен не менее 10 см, между полосами 2-3 см, под мебель пленку стелить не рекомендуется

- изолируем места разреза пленки специальной лентой

3. Соединяем провода согласно схеме:

- тщательно изолируем место соединений специальной лентой

- не допускайте перекрещивания проводов

4. Присоединяем терморегулятор согласно схеме:

- датчики размещаются между пленкой и подложкой в местах скопления тепла

5. Стелим напольное покрытие, предварительно проверив работоспособность пленки:

6. Меры предосторожности при укладке и эксплуатации:

- Запрещается подключать систему к сети не проведя изоляцию контактов и линий отреза пленки.

- Перед укладкой напольного покрытия обязательно проведите тестирование системы обогрева.

- Если в процессе монтажа или эксплуатации произошло повреждение рабочей поверхности пленки острым предметом (разрез, прокол и т.п.), необходимо провести дополнительную изоляцию поврежденной области или исключить ее посредством удаления.

- При соприкосновении поврежденного участка пленки (подключенной к сети) с водой (в случае наличия влаги на поверхности), если поврежденный участок не изолирован, возможно замыкание в электросети.

- Рекомендованная рабочая температура пленки до +50оС.

- При укладке завершающего покрытия из мягких материалов рекомендуется предварительно закрыть поверхность пленки листами ГВЛ или фанерой.

Схема по подключению одной полосы: